РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 ноября 2011 г. | № | 349 |
| --- | --- | --- |

г. Ливны

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН

ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ ЛИВЕНСКОГО

РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ

ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

В соответствии со ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации",  рассмотрев обращение ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и предоставленный пакет документов, администрация Ливенского района  постановляет:

- Утвердить  границы   охранных   зон   волокно-оптической   линии   связи

ОАО "Мобильные ТелеСистемы", протяжённостью 36830 м., площадью 147330 кв.м., проходящей по территории Ливенского района Орловской области, в виде участков земли вдоль этой линии, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи по 2 метра с каждой стороны, в соответствии с прилагаемой картой (планом).

2. Установить ограничения прав на земельные участки, входящие в границы охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, на период прохождения по ним волокно-оптической линии связи  в форме запрета:

2.1. На осуществление следующих действий юридическими и физическими лицами без письменного согласия и присутствия представителя предприятия, эксплуатирующего линии и сооружения связи ОАО "Мобильные ТелеСистемы":

- производство всякого рода строительных, монтажных и взрывных работ, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производство геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других изыскательских работ, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- посадку деревьев, расположение полевых станов, содержание скота, складирование материалов, кормов и удобрений, жжение костров, устройство стрельбищ;

- устройство проездов и стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, провоз негабаритных грузов под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строительство каналов, устройство заграждений и других препятствий;

- производство строительства и реконструкции линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную электроэнергию и оказывающих опасное воздействие на линии и сооружения связи;

- производство защиты подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;

2.2. На осуществление юридическими и физическими лицами всякого рода действий, которые могут нарушить нормальную работу линий и сооружений связи ОАО "Мобильные ТелеСистемы", в частности:

- засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устройство на этих трассах временных складов, стоков химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, повреждение замерных, сигнальных, предупредительных знаков и телефонных колодцев;

- открытие дверей и люков необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (надземных и подземных), кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключение к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживание трасс линий связи, препятствующее свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольное подключение к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершение иных действий, которые могут причинить повреждения линиям и сооружениям связи (повреждение опор и арматур воздушных линий связи, обрывание проводов, набрасывание на них посторонних предметов и другое).

3. Управлению организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Ливенского района Орловской области (Андреева Т.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Агаркова А.Л.

| Глава района |  | Ю.Н.Ревин |
| --- | --- | --- |